🖱️ Laboratorio Virtual (TinkerCAD)

Objetivo: Aprender a montar circuitos y usar el polímetro sin riesgo de explosiones.

1. Acceso a la Plataforma 🔐

- Entra en tinkercad.com.

- Haz clic en Iniciar Sesión.

- Entra con tu cuenta de Google (o crea una cuenta personal).

- En el menú de la izquierda, selecciona "Circuitos" (Circuits) y luego el botón verde "Crear nuevo circuito".

2. El "Hola Mundo" de la Electrónica 👋

Vamos a encender un LED. Parece fácil, pero si no usamos las matemáticas de la sesión anterior, explotará.

Paso A: Los materiales

Busca en la barra derecha y arrastra al área de trabajo:

- [ ] Una Pila de 9V.

- [ ] Una Resistencia.

- [ ] Un LED.

Paso B: El Cálculo (Recordatorio)

Queremos proteger el LED.

- La pila da 9V.

- El LED soporta 2V y consume 20mA (0.02A).

- Tenemos que "eliminar" 7V.

👉 Acción: Haz clic en la resistencia y en el cuadro de propiedades cambia su valor a 350 y selecciona el símbolo Ω (ohmios) (¡Cuidado no pongas kΩ!).

Paso C: El Montaje

- Gira los componentes si lo necesitas (Tecla R).

- Conecta el Cable Rojo (Positivo) de la pila a una pata de la resistencia.

- Conecta la otra pata de la resistencia al Ánodo (pata torcida/larga) del LED.

- Conecta el Cátodo (pata recta/corta) del LED al Negativo de la pila.

- Dale al botón "Iniciar Simulación".

💡 ¿Se enciende? ¡Bien! 💥 ¿Explota? Revisa el valor de la resistencia (¿pusiste 350 kΩ o mΩ?). 🌑 ¿No hace nada? Revisa si el LED está al revés (el ánodo debe ir al positivo).

3. Usando el Polímetro (El Ojo que Todo lo Ve) 🕵️

Un ingeniero no "cree", un ingeniero "mide". Vamos a comprobar si nuestros cálculos son reales.

Misión 1: Medir Voltaje (V)

El voltaje se mide en PARALELO (sin desconectar nada, "abrazando" al componente).

- Saca un Multímetro del menú.

- Ponlo en modo Voltaje (V).

- Conecta el cable rojo del multímetro antes de la resistencia y el negro después del LED (directo a la pila).

- Simula. ¿Marca 9V (o 8.9V)? Correcto.

- Ahora mide solo la Resistencia (Rojo a una pata, Negro a la otra). ¿Marca aprox 7V? ¡Esos son los voltios que se está "comiendo" para proteger al LED!

Misión 2: Medir Corriente/Intensidad (A)

⚠️ ¡ATENCIÓN! La corriente se mide en SERIE. Tienes que "romper" el circuito para que la electricidad pase a través del multímetro.

- Borra el cable que va de la resistencia al LED. ¡Corta el paso!

- Pon un multímetro nuevo en modo Amperaje (A).

- Conecta la salida de la resistencia a la entrada (roja) del multímetro.

- Conecta la salida (negra) del multímetro a la pata del LED.

- Simula.

Pregunta: ¿Marca alrededor de 20 mA?

- Si marca 20 mA, tu diseño es perfecto.

- Si marca mucho más, el LED se quemará pronto.

- Si marca mucho menos (ej. 2 mA), el LED brillará poco.

4. El Reto Final: Preparando el Huerto 🌱

En nuestro proyecto real usaremos una Batería de 12V.

Tu misión: Diseña en TinkerCAD un circuito con:

- Fuente de alimentación configurada a 12V.

- 3 LEDs (Simulando que son luces de aviso del sistema).

- Averigua: ¿Es mejor ponerlos en Serie (uno detrás de otro) o en Paralelo (cada uno con su camino)?

  - Pista: Monta los dos casos y mira qué pasa si se funde (borras) uno. En el huerto, si se funde una luz, queremos que las otras sigan funcionando.

Entrega: Haz una captura de pantalla de tu "Reto Final" funcionando y súbela a la tarea de Moodle.